KETTENMAX – návod k použitiu SK

KETTENMAX,  použitelný na levou i pravou stranu pohonu.

1. PRÍPRAVA

Motocykel postavte na stojan tak, aby bolo možné rukou otáčať zadným kolesom.

2. BOČNÝ ČISTIACE KEFKY (čistenie bokov) prispôsobte šírke reťazi ! Označte kefky (13/3), vzdialenosť hrotov musí odpovedať šírke reťazových  kladiek (viď schéma). Kefky (13/3) pristrihnite  nožnicami.

3. UMIESTNENIE PRÍPRAVKU KETTENMAX

Na dobre prístupnom mieste spojte hornú a spodnú vaňu reťazi a spojte O-krúžkom / svorkou.

4. ZAVESENIE PRÍPRAVKU KETTENMAX

Uchyťte hák na dobre prístupnom mieste na ráme, stupačky alebo bočnom stojane (v závislosti na konštrukcii motocyklu), a malý hák v závesnom otvoru prípravku KETTENMAX tak, aby bol v jednej osi s reťazou. Spojenie oboch hákov je zaistené uzlom šnúrky.

5. ČIŠTENIE REŤAZI

Dávkovanie naštrikujte čistiaci prostriedok (bežný prostriedok vhodný k čisteniu tesniacich krúžkov) pomocou rozstrekovacej fľašky, spojovacie hadičky a striekacích kefiek (v smeru vstupujúcej reťazi do hornej vani). Pri súčasnom pomalom otáčaní zadného kolesa (reťaz je pritom preťahovaná prípravkom KETTENMAX) je zaistené šetrné úplné vyčistenie. U silno zašpinenej reťazi môže byť tento postup súčasne použitý tiež cez dolnú striekaciu kefu (t.j. cez spodnú vaňu, za použitia rozbočky tvaru Y a krátkych spojovacích hadičiek).

6. MAZÁNÍ REŤAZI

Dávkovane striekame mazivo (bežný sprej na reťaz) cez mazací adaptér u striekacích kefiek  (v smere reťazi odchádzajúcej z hornej vani). Za súčasného otáčania zadného kolesa sa mazivo nanáša s bodovou presnosťou na dôležitú vnútornú stranu reťazi a následne jej kefky rovnomerne rozotrú.

Aby bola zaistená optimálna priľnavosť maziva, musí byť reťaz suchá.

Znečistený čistiaci prostriedok a prebytočné mazivo sa zachytí cez odtok do zbernej nádoby a musí byť riadne a ekologicky zlikvidovaný.

POZOR !

NIKDY NEPRETÁČEJTE ZADNÉ KOLESO PRI BEŽIACOM MOTORE A ZARADENEJ RÝCHLOSTI.

PO UKONČENÍ ČISTENIA A MAZANIA  ODSTRÁNTE Z MOTOCYKLU ZÁVESNÉ HÁKY, SMYČKU POVRAZU I PRÍPRAVOK KETTENMAX.

ROZSAH DODÁVKY / OZNAČENIE POZÍCIÍ

Pozícia		        Kus			Označenie

1			1			kompletní prípravok KETTENMAX

(5)		1			horná vaňa

(6)		1			spodní vaňa

(13A)		3			dvojradový striekací kartáč

(13/3)		4			postranní čistiaci kartáč

(17A)		2			stierka kartáča

(12)		3			našroubovávacie hrdlo so závitom

(31)		2			O-krúžok

(32)		1			svorka

22			1			rozstrekovacia flaša

23			1			šroubovací uzáver s prípojným hadicovým hrdlom

24			1			spojovacia hadica (dlhá)

24A			1			rozbočka tvaru Y

24B			2			spojovacia hadica (krátka)

25/26			1			mazací adaptér

27			1			odtoková hadica

30A			1			závesný hák (veľký)

30B			1			závesný hák (malý)

30C			1			spojovací povraz

34			1			návod k použitiu

35			1			obal